Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Podstawy Konstrukcji Maszyn IV

Dźwignik wyspecjalizowany trapezowy z napędem śrubowym

Wykonała								Sprawdził

Alicja Kutyła								dr inż. Jacek Gadomski

Warszawa 2026

Spis treści

- Założenia konstrukcyjne								4

  - Rysunek Poglądowy								4

  - Dane wyjściowe								5

  - Materiały zastosowane w urządzeniu					5

  - Współczynnik bezpieczeństwa						6

- Obciążenia										6

  - Statyka									6

  - Równania równowagi							7

  - Reakcje w więzach								8

  - Rozkłady składowych wysiłku						9

- Wytrzymałość konstrukcji	 							10

  - Śruba										10

  - Nakrętka									12

  - Podparcie łożysk								14

  - Ramiona									15

  - Sworznie									18

- Dobór łożyska									19

- Założenia Konstrukcyjne

Celem projektu jest specjalistyczny podnośnik trapezowy z napędem śrubowym, napędzany ręcznie za pomocą klucza nasadowego z końcówką kwadratową. Ruch klucza napędza śrubę, smarowaną w celu zmniejszenia tarcia na gwincie, która pracuje z nakrętką i zmienia kąt rozwarcia między ramionami powodując unoszenie lub opuszczanie podnośnika. Przewidziane jest wielokrotne wykorzystanie podnośnika, więc możliwy jest pełen demontaż i wymiana zużytych bądź zniszczonych części.

  - Rysunek Poglądowy

Główne części:

1.Głowica 			5.Ramię szersze A		9. Tuleja

2.Stopa 			6. Ramię szersze B		10. Łożysko

3. Ramie węższe A		7. Nakrętka

4.Ramie węższe B		8.Śruba napędowa

1.2. Dane wyjściowe

Założenia konstrukcyjne:

-udźwig nominalny 								Q = 5100N

-wysokość maksymalna 							H = 396mm

-wysokość, przy której obciążenie osiąga wartość Q 		        	HQ = 228mm

-odległość miejsca przyłożenia obciążenia od środka głowicy		e = 24mm

1.3. Materiały zastosowane w urządzeniu

C45 (Re = 360 MPa, Rm = 610 MPa, wg PN-93/H-84019)

-sworznie

-nakrętka

-tuleja prowadzącą śrubę

-ramiona

-stopa

-głowica

C45 ulepszona cieplnie do około 30HRC (Na podstawie normy PN-EN ISO 18265 dokonano przeliczenia twardości na wartości wytrzymałościowe, co pozwoliło na przyjęcie Rm ≈ 900 MPa oraz Re ≈ 650 MPa do obliczeń wytrzymałościowych)

-śruba napędowa

BA1032 (Rm = 550 MPa, kcj = 110MPa, wg PN-91/H-87026)

-tuleje zabezpieczające

Pozostałe części są znormalizowane i wykonane z materiału przewidzianego odpowiednią normą.

1.4. Współczynnik bezpieczeństwa

Projektowany podnośnik jest urządzeniem wyspecjalizowanym i będzie używany w kontrolowanych warunkach, stąd zdecydowano się przyjąć współczynnik bezpieczeństwa x=1,7.

5100N

Obciążenia

  - Statyka

Dane do obliczeń statyki:

Q = 5100N – udźwig nominalny

e = 24mm - odległość miejsca przyłożenia obciążenia od środka głowicy

l = 170mm – rozstaw między osiami otworów ramion podnośnika

r = 14mm – połowa średnicy podziałowej sektorów zębatych

φ = 29.6° - minimalny kąt, przy którym podnośnik przenosi nominalny ciężar

α = 20° - kąt przyporu na sektorach zębatych o zarysie ewolwentowym

Obciążenia elementów podnośnika są w zakresie pracy podnośnika maksymalne dla minimalnego kąta, przy którym osiąga on obciążenie nominalne, tj. 29.6 stopnia. Dalsze analizy będą prowadzone dla sił wyznaczonych dla tego kąta.

  - Równania równowagi

Obciążenia w podnośniku są symetryczne względem śruby, wystarczy więc ułożyć równania równowagi i wyznaczyć reakcje dla jednej połowy podnośnika.

Odpowiednie równania równowagi:

RD1x=RD2x=RDx

RD1z=RD2z=RDz

RC1x=RC3x=RCx

RC1z=RC3z=RCz

MC=Qe+r-RDz∙2r=0

RDz=Q∙e+r/(2∙r)

MD=Qe-r-PCz∙2r=0

RCz=Q∙(e-r)/(2∙r)

MI=RE2x∙sinφ∙l-RD2z∙cosφ∙l+Ry2∙cosα∙l∙cosφ+r=0

MII=-RB3x∙sinφ∙l-RC3z∙cosφ∙l+Ry3∙cosα∙l∙cosφ+r=0

RE2x=RB3x

Ry3=Ry2=Ry

Ry=(RDz+RCz)∙l∙cos⁡(φ)2∙(l∙cosφ+r)∙cos⁡(α)

ME=-RD2z∙l∙cosφ+RD2x∙l∙sinφ+Ry∙cosα∙l∙sin⁡(φ)∙tg(α)+r+l∙cosφ=0

RD2x=RD2z∙l∙cosφ-Ry∙cosα∙l∙sin⁡(φ)∙tg(α)+r+l∙cosφl∙sin⁡(φ)

RC3x=RC1x

RD1x=RC1x

RE2x=RD2z∙l∙cosφ-Ry∙cosα∙r+l∙cosφl∙sin⁡(φ)

RB3x=RE2x

MY=-RE2z∙l∙cosφ+r+RE2x∙l∙sinφ+RD2z∙r=0

RE2z=RE2x∙l∙sinφ+RD2z∙rl∙cosφ+r

MY=RB3z∙l∙cosφ+r-RB3x∙l∙sinφ+RC3z∙r=0

RB3z=RB3x∙l∙sinφ+RC3z∙rl∙cosφ+r

  - Reakcje w więzach

Po rozwiązaniu powyższych równań otrzymano następujące wyniki:

RCz=510N

RDz=5610N

Ry=2868,29N

RBx=REx=4487,21N

RCx= RDx=3506,2N

REz=2185,31N

RBz=2914,69N

  - Rozkłady składowych wysiłku

Wyznaczone reakcje wykorzystano do obliczenia sił normalnych, tnących i momentów gnących w ramionach podnośnika oraz wyznaczenia ich rozkładów wzdłuż długości.

Siła rozciągająca śrubę wynosi  Rs=2*REx = 8974,42N.

- Wytrzymałość konstrukcji

  - Śruba

Wymiary gwintu S12x2 wg PN-ISO 2904

P = 2mm 	d2 = D2 = 11,25mm 		d1 = 10,26mm   	D1=10,5mm

D=12mm	r=0,25mm	e=0,53mm

Do smarowania śruby należy dobrać taki smar, żeby współczynnik tarcia kinetycznego wynosił około 0,15.

Sprawdzenie samohamowności:

γ=arctgPπd2=arctg23,14∙11,25=0,056557°

ρ'=arctgμcosαr=arctg0,15cos3,1424=0,150154°

ρ'>γ dla minimalnej założonej wartości więc śruba jest samohamowna.

Moment oporu gwintu:

Ms=0,5∙RS∙d2tgγ+ρ'=0,5∙8974,42∙0,01125∙tg0,206711=10,58621Nm

Fr=0N	Mg=0Nm

Naprężenia zredukowane w najbardziej wytężonym przekroju w śrubie wg hipotezy Hubera:

σz=Rsπd1242+3Msπd13162=8974,423,14∙0,01026242+310,586213,14∙0,010263162=108,603573MPa

kr=Reσz=650108≈5,985>x=1,7

Zapas bezpieczeństwa jest większy od założonego współczynnika bezpieczeństwa, śruba spełnia więc wymagania wytrzymałościowe.

Jednak na śrubie występuje spęczenie i należy sprawdzić wytrzymałość również na nim.

Średnica spęczenia D = 16mm

Średnica śruby d = 12mm

Powierzchnia spęczenia A = π∙0,01624-π∙0,01224=8,792∙10-5

Wyliczone naciski powierzchniowe p = RsA=102,021MPa

Dopuszczalne naciski powierzchniowe pdop=0,5 ∙Re=325Mpa

xwyl=pdopp=3,18>1,7

Śruba spełnia więc również wymagania wytrzymałościowe na spęczeniu.

3.2. Nakrętka

Nakrętka pracuje na zginanie. Największy moment gnący wystąpi pośrodku nakrętki i wyniesie:

Mgmax=lr*Rs4=0,038*8974,44=85,3Nm

gdzie lr = 38mm to szerokość węższego ramienia podnośnika.

Na nakrętce występuje karb, gdzie mogą się pojawić duże naprężenia. Moment gnący na nim:

Mgk=Rs2*lk=8974,4*0,00312=13,9Nm

gdzie lk = 3,1mm to odległość karbu od punktu przyłożenia siły.

Moment bezwładności na zginanie w przekroju środkowym:
Iś=0,032-0,012*0,02312=1,33∙10-8m4

Naprężenia w przekroju środkowym:

σś=Mgmax*zIś=85,3*0,011,33*10-8=63,9MPa
Re=360MPa⇒xo=36063,9=5,63>x=1,7

Nakrętka spełnia wymagania wytrzymałościowe ze względu na zginanie w przekroju środkowym. Jednak na karbie mogą pojawić się wysokie naprężenia i należy sprawdzić wytrzymałość również w tym miejscu.

Moment bezwładności na zginanie w przekroju karbu:
Ik=π*0,01464=4,9*10-10m4

Odczytany współczynnik kształtu:

αk=1,5

Naprężenia na karbie wynoszą:

σk=αkMgk*rIk=1,5*18,1*0,0054,9*10-10=206MPa

x0=360206=1,74>x=1,7

Nakrętka spełnia wymagania wytrzymałościowe na zginanie również w miejscu karbu. Pozostaje sprawdzić wytrzymałość na ścinanie i naciski powierzchniowe wystających walców. Największe naprężenia ścinające wystąpią na wewnętrznej stronie ścianek węższego ramienia.

Naprężenia ścinające:

τ=Rsn*πd24=8974,42*3,14*0,0124=57,1MPa

, gdzie n = 2 – powierzchnie ścinane

ktj≈0,21*Re=75,6MPa > 57,1MPa,

, gdzie ktj – naprężenia dopuszczalne przy ścinaniu.

Nakrętka spełnia więc wymagania wytrzymałościowe ze względu na ścinanie.

Naciski powierzchniowe:

p=Rs2d*lt=8974,42*0,01*0,006=74,8MPa

Gdzie lt = 6mm – szerokość powierzchni styku tulei zabezpieczającej z walcem.
pdop≈0,5Re=180MPa≫74,8MPa

gdzie pdop – dopuszczalne naciski powierzchniowe.

Nakrętka spełnia więc wymagania wytrzymałościowe ze względu naciski powierzchniowe.

3.3. Podparcie łożysk

Tuleja prowadząca śrubę została wykonana z takiego samego materiału, podlega takiemu samemu obciążeniu a jej wymiary są prawie takie same bądź większe. Stąd niepotrzebna jest pełna analiza wytrzymałościowa tulei, gdyż nakrętka spełnia wymagania wytrzymałościowe a tuleja:

- w zakresie ścinania obliczenia są identyczne względem nakrętki

- w zakresie nacisków powierzchniowych obliczenia są identyczne względem nakrętki

- w zakresie zginania na karbie obliczenia są identyczne względem nakrętki.

Natomiast w zakresie zginania w przekroju największego obciążenia gnącego występuje dokładnie taki sam moment gnący:

Iś=0,032-0,012*0,017312=8,19∙10-9m4

σś=Mgmax*zIś=85,3*0,00858,19*10-9=88,5MPa

Re=360MPa⇒xo=36088,5=4,07>x=1,7

a co za tym idzie, tuleja spełnia wymagania wytrzymałościowe ze względu na zginanie w przekroju środkowym.

3.4. Ramiona

Ramiona pracują na zginanie i ściskanie mimośrodowe. Muszą też być stateczne oraz wytrzymywać naciski na powierzchni wewnętrznej otworów.

Momenty bezwładności na zginanie, pola przekroju i odległość punktu przyłożenia sił ściskających od środka ciężkości przekroju ramienia węższego, tj. bardziej wytężonego.

I = 1,901*10-8m4		A = 2,58*10-4m2		e = 0,0067m

Obliczenia zostały wykonane dla najbardziej obciążonego ramienia.

Naprężenia maksymalne od zginania i ściskania mimośrodowego dla włókien górnych ramienia lewego:

σ=PA+Mg*zgI-P*e*zgI==53412,58*10-4+54,04*0,01671,901*10-8-5341*0,0067*0,01671,901*10-8=99,6252MPa

i analogicznie dla włókien dolnych:
σ=PA+Mg*zdI-P*e*zdI==53412,58*10-4-54,04*0,01031,901*10-8+5341*0,0067*0,01031,901*10-8=-27,976MPa

gdzie zg = 16,7mm, zd = 10,3mm – odległość dolnej i górnej krawędzi kształtownika od środka ciężkości przekroju.

Pozostałe 2 ramiona mają większy przekrój i moment bezwładności, a takie same obciążenia, zatem nie trzeba sprawdzać ich wytrzymałości. Wszystkie ramiona wytrzymają więc naprężenia pochodzące od ściskania mimośrodowego i zginania.
Re=360MPa⇒xo=360100=3,6>x=1,7

Sprawdzenie stateczności wg normy PN-80/B-03200:

Wytrzymałość obliczeniowa:
R=Reγs,  Re=360MPa, γs=1,2 dla 355<Re<460 ⟹R=3601,2=300MPa

Sprawdzenie wyboczenia giętno-skrętnego:
b≤15g215R⟹27≤15*3*215300=38,1

gdzie b = 27mm – szerokość półki kształtownika, g = 3mm – grubość półki

Warunek jest spełniony, więc wyboczenie giętno-skrętne nie jest wymiarujące.

Sprawdzenie stateczności miejscowej:

ϕ=90-30ψ =98,42

ψ =σ2σ1= -0,28

λ*=3bg≤ϕ215R⟹27≤98,42*215300=83,322

Warunek jest spełniony, więc stateczność miejscowa nie jest wymiarująca.

Sprawdzenie wyboczenia giętnego:
λ=lwi=l*μIA=0,17*11,901*10-82,58*10-4=18,64

gdzie μ = 1 – współczynnik zależny od zamocowania ramienia I – promień bezwładności przekroju
λp=1675R=1675300=96,7 ⟹0,2λp=19,32>λ=18,64

Współczynnik wyboczeniowy  mw=1; xr=1,7

σr=P∙mwA+Mg+P∙eWg=99,6MPa≤1.05∙Rxr=185MPa

σsc=P∙mwA+(Mg+P∙e)∙300+2λ1000Wd=37,1Mpa≤Rxr=178MPa

Sprawdzenie stateczności drugą metodą na podstawie opracowania prof. Z. Brzoski „Stateczność płyt i powłok”.

E=2,07∙105MPa        v=0,3

Dane geometryczne: 	a=0,17m	b=0,027m	g=0,003

Z wykresu ,,Naprężenia krytyczne płyty ściskanej przy różnych warunkach brzegowych” zostały odczytane wartości współczynnika ξ – odpowiednio ξ1=1,3      ,       ξ2=5,1

σkr1=π212(1-v2)∙ξ1∙E∙δb2=3000MPa

σkr2=π212(1-v2)∙ξ2∙E∙δb2=11800MPa

σred=σr2+σsc2=106MPa

σred<σkr1 i  σkr2

Ramiona są stateczne.

3.5. Sworznie

W podnośniku znajdują się cztery sworznie, różniące się jedynie długością, która nie wpływa na obciążenia w nich, są takie same w obu. Największa siła jaka na nie działa to P = 5341,3N.

Maksymalny moment gnący wynosi:
Mgmax=P*ls2=5341,3*0,0032=8,02Nm

gdzie ls = 3mm – odległość między środkami naciskających na niego ramienia i stopy/głowicy.

Moment bezwładności na zginanie wynosi:
I=πd464=3,14*0,01464=4,9*10-10m4

Maksymalne naprężenia na sworzniu wynoszą:
σmax=Mgmax*rI=8,02*0,0054,9*10-10=81,61MPa
Re=360MPa⇒xo=36081,61=4,41>x=1,7

Sworznie spełniają więc wymagania wytrzymałościowe ze względu na zginanie. Następnie należy sprawdzić ścinanie:
τ=Pn*πd24=5341,32*3,14*0,0124=34MPa

gdzie n = 2 – powierzchnie ścinane
ktj≈0,21Re=75,6MPa>34MPa

Sworznie spełniają więc wymagania wytrzymałościowe ze względu na ścinanie.

Pozostaje sprawdzić naciski powierzchniowe:
p=P2d*g=5341,32*0,01*0,003=89,02MPa

gdzie g = 3mm – szerokość powierzchni naciskającej na sworzeń
pdop≈0,5Re=180MPa>89,02MPa

Sworznie spełniają więc wymagania wytrzymałościowe ze względu naciski powierzchniowe.

4. Dobór łożyska

Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe dobrano tak, aby miało średnicę wewnętrzną pasującą do średnicy śruby napędowej (12mm), a jego nośność statyczna spełniała warunek C0 > 1.5*Rs

1.5*Rs=1.5*8974,42N=13461,63N

Wybrano więc z katalogu SKF pasujące wymiarami łożysko 51201 o nośności statycznej C0=20800N, które spełnia ten warunek.